                                                                      [image: image1.jpg]


  YEHSIN     YH-038A说明书                                

[image: image2.jpg]



                   接地系统监测报警仪

技术参数：

	输入电压
	静态电流
	动态电流
	工作电压

	AC220V
	≤10 m A
	≤500 m A
	DC5V

DC12V

	外形尺寸：170mm(W)76mm(H)132mm(L)
	重量：910g
	
	


功能：

1. 自动报警，对接地系统状况实时监测报警。

      2．根据工作接地电阻值的要求，设定对地监测电阻值，超过设定电阻值时，进行声光报警。

      3．接地系统断线时进行声光报警，有效的提高了接地系统的可靠性，LCD显示，可锁定的设置器。(如图3、4) 适用于对接地电阻值要求较高的工作场所。

      4．接地系统监测电阻值可调(0-500Ω)，当地线的回路电阻高於设定值时立即声光报警。

      5．还可以作为工厂、车库防盗系统使用。(如图2) 

操作：

1. 把警灯引线按正负极(红线为正;黑线为负)分别接在机箱后面报警输出接线卡上。

2. 把机箱后面两个接地柱分别接在工作台面上和大地地线上。(如图1)
报警灯      b                                 暗线、远距离地线



                   a

                                 0-500Ω


          图1：检测防静电系统原理图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      报警灯

                   回路一旦断开立即报警



         图2：防盗系统原理图

输入电阻

                                                                     OL 表示输入电阻大於500Ω或无穷大

设置电阻                                             调节按钮可调1-500Ω的设定 

 图3：LCD显示

              上按键为加键，下按键为减键。两键同时一起按为记忆当前的数据，下次开机将显示此数据。

 4：调节按钮
[image: image3.png]B s
=0 oo Becka 3w
Eics
Ty Bog ] eeasir
T A
” Block BUF
R o
¥ T2 [
¥ +
7 =
Blecks 1w
Gz g
IS ~
Py o] eeacr
v 1 v T Al M
7 =
IS Sed] o
+— + P
IR Block C 1F

B el a%e




图5：ESD系统原理图

A接大地，B接工作回路。

产品保修与服务

　本公司严格遵守：产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。

声光报警仪产品实行以下承诺：

1. 保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料或工艺问题造成

的质量故障，本公司免费修理。

　2. 保用期后的服务

　　    凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

     *本公司保留对以上产品性能参数和技术有随时修改的权力，恕不另行通知.*




工作台面上和大





报警仪





报警仪





门、窗





IN   R     OL Ω


SET  R     500Ω








