排污费征收标准及计算方法

一、污水排污费征收标准及计算方法

（一）污水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计征，每一污染当量征收标准为0.7元。

（二）对每一排放口征收污水排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序,最多不超过3项。其中，超过国家或地方规定的污染物排放标准的，按照排放污染物的种类、数量和本办法规定的收费标准计征污水排污费的收费额加一倍征收超标准排污费。

对于冷却水、矿井水等排放污染物的污染当量数计算，应扣除进水的本底值。

（三）、水污染物污染当量数计算

     1、一般污染物的污染当量数计算

	某污染物的污染当量数＝
	该污染物的排放量（千克）

	
	该污染物的污染当量值（千克）


一般污染物的污染当量值见表1和表2。

2、PH值、大肠菌群数、余氯量的污染当量数计算

	 某污染物的污染当量数＝
	污水排放量（吨）

	
	该污染物的污染当量值（吨）


3、色度的污染当量数计算

	 色度的污染当量数＝
	污水排放量（吨）×色度超标倍数

	
	色度的污染当量值（吨·倍）


    PH值、色度、大肠菌群数、余氯量的污染当量值见表3。

    PH值、色度、大肠菌群数、余氯量不加倍收费。

    4、禽畜养殖业、小型企业和第三产业的污染当量数计算

	           污染当量数＝
	污染排放特征值

	
	污染当量值


禽畜养殖业、小型企业和第三产业的污染当量值见表4。

（四）排污费计算

1、污水排污费收费额=0.7元×前3项污染物的污染当量数之和

2、对超过国家或者地方规定排放标准的污染物，应在该种污染物排污费收费额基础上加1倍征收超标准排污费。

二、废气排污费征收标准及计算方法

（一）废气排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收，每一污染当量征收标准为0.6元。

我省二氧化硫和化学需氧量排污费征收标准于2010年4月1日进行调整，其中二氧化硫排污费征收标准调整为每污染当量1.20元，化学需氧量排污费征收标准调整为每污染当量1.40元。
我省氮氧化物和氨氮排污费征收标准于2013年7月1日进行调整，其中氮氧化物排污费征收标准调整为每污染当量1.20元，氨氮排污费征收标准调整为每污染当量1.40元。

（二）对每一排放口征收废气排污费的污染物种类数，以污染当量数从多到少的顺序,最多不超过3项。

（三）大气污染物污染当量数计算

	某污染物的污染当量数＝
	该污染物的排放量（千克）

	
	该污染物的污染当量值（千克）


 大气污染物污染当量值见表5

 （四）排污费计算

废气排污费征收额=0.6元×前3项污染物的污染当量数之和

（五）对难以监测的烟尘，可按林格曼黑度征收排污费。每吨燃料的征收标准为：1级1元、2级3元、3级5元、4级10元、5级20元。

三、噪声超标排污费征收标准
对排污者产生环境噪声，超过国家规定的环境噪声排放标准，且干扰他人正常生活、工作和学习的，按照超标的分贝数征收噪声超标排污费,征收标准见表6。
表1              第一类水污染物污染当量值

	污染物
	污染当量值(千克)

	1. 总汞
	0.0005

	2. 总镉
	0.005

	3. 总铬
	0.04

	4. 六价铬
	0.02

	5. 总砷
	0.02

	6. 总铅
	0.025

	7. 总镍
	0.025

	8. 苯并(a)芘
	0.0000003

	9. 总铍
	0.01

	10. 总银
	0.02


表2              第二类水污染物污染当量值

	污染物
	污染当量值(千克)

	11. 悬浮物(SS)
	4

	12. 生化需氧量(BOD5)
	0.5

	13. 化学需氧量(COD)
	1

	14. 总有机碳（TOC）
	0.49

	15. 石油类
	0.1

	16. 动植物油
	0.16

	17. 挥发酚
	0.08

	18. 总氰化物
	0.05


	19. 硫化物
	0.125

	20. 氨氮
	0.8

	21. 氟化物
	0.5

	22. 甲醛
	0.125

	23. 苯胺类
	0.2

	24. 硝基苯类
	0.2

	25. 阴离子表面活性剂(LAS)
	0.2

	26. 总铜
	0.1

	27. 总锌
	0.2

	28. 总锰
	0.2

	29. 彩色显影剂(CD-2)
	0.2

	30. 总磷
	0.25

	31. 元素磷(以P计)
	0.05

	32. 有机磷农药(以P计)
	0.05

	33. 乐果
	0.05

	34. 甲基对硫磷
	0.05

	35. 马拉硫磷
	0.05

	36. 对硫磷
	0.05

	37. 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计)
	0.25

	38. 三氯甲烷
	0.04

	39. 可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计)
	0.25

	40. 四氯化碳
	0.04

	41. 三氯乙烯
	0.04

	42. 四氯乙烯
	0.04

	43. 苯
	0.02

	44. 甲苯
	0.02

	45. 乙苯
	0.02

	46. 邻－二甲苯
	0.02

	47. 对－二甲苯
	0.02

	48. 间－二甲苯
	0.02

	49. 氯苯
	0.02

	50. 邻二氯苯
	0.02

	51. 对二氯苯
	0.02

	52. 对硝基氯苯
	0.02

	53. 2.4－二硝基氯苯
	0.02

	54. 苯酚
	0.02

	55. 间－甲酚
	0.02

	56. 2.4－二氯酚
	0.02

	57. 2.4.6-三氯酚
	0.02

	58. 邻苯二甲酸二丁脂
	0.02

	59. 邻苯二甲酸二辛脂
	0.02

	60. 丙烯腈
	0.125

	61. 总硒
	0.02


说明：1.第一、二类污染物的分类依据为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

2.同一排放口中的化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）和总有机碳（TOC），只征收一项。
表3      PH值、色度、大肠菌群数、余氯量污染当量值

	污染物
	污染当量值

	1. PH值
	1. 0-1, 13-14

2. 1-2, 12-13

3. 2-3, 11-12

4. 3-4, 10-11

5. 4-5, 9-10

6. 5-6,
	0.06吨污水

0.125吨污水

0.25吨污水

0.5吨污水

1吨污水

5吨污水

	2. 色度
	5吨水·倍

	3. 大肠菌群数(超标)
	3.3吨污水

	4. 余氯量(用氯消毒的医院废水)
	3.3吨污水


说明:1. 大肠菌群数和总余氯只征收一项。

2、PH5-6指大于等于5，小于6；PH9－10指大于9，小于等于10，其余类推。

表4       禽畜养殖业、小型企业和第三产业污染当量值

	类型
	污染当量值

	禽畜养殖场
	1. 牛
	0.1头

	
	2. 猪
	1头

	
	3. 鸡、鸭等家禽
	30羽

	4.小型企业
	1.8吨污水

	5.饮食娱乐服务业
	0.5吨污水

	6.医院
	消毒
	0.14床

	
	
	2.8吨污水

	8. 
	不消毒
	0.07床

	
	
	1.4吨污水


说明: 1.本表仅适用于计算无法进行实际监测或物料衡算的禽畜养殖业、小型企业和第三产业等小型排污者的污染当量数。

2.仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场收费。

3．医院病床数大于20张的按本表计算污染当量。 

表5                  大气污染物污染当量值

	污染物
	污染当量值（千克）

	1．二氧化硫
	0.95

	2．氮氧化物
	0.95

	3．一氧化碳
	16.7

	4．氯气
	0.34

	5．氯化氢
	10.75

	6．氟化物
	0.87

	7．氰化氢
	0.005

	8．硫酸雾
	0.6

	9．铬酸雾
	0.0007

	10.汞及其化合物
	0.0001

	11.一般性粉尘
	4

	12.石棉尘
	0.53

	13.玻璃棉尘
	2.13

	14.碳黑尘
	0.59

	15.铅及其化合物
	0.02

	16.镉及其化合物
	0.03

	17.铍及其化合物
	0.0004

	18.镍及其化合物
	0.13

	19.锡及其化合物
	0.27

	20.烟尘
	2.18

	21.苯
	0.05

	22.甲苯
	0.18

	23.二甲苯
	0.27

	24.苯并(a)芘
	0.000002

	25.甲醛
	0.09

	26.乙醛
	0.45

	27.丙烯醛
	0.06

	28.甲醇
	0.67

	29.酚类
	0.35

	30.沥青烟
	0.19

	31.苯胺类
	0.21

	32.氯苯类
	0.72

	33.硝基苯
	0.17

	34.丙烯腈
	0.22

	35.氯乙烯
	0.55

	36.光气
	0.04

	37.硫化氢
	0.29

	38.氨
	9.09

	39.三甲胺
	0.32

	40.甲硫醇
	0.04

	41.甲硫醚
	0.28

	42.二甲二硫
	0.28

	43.苯乙烯
	25

	44.二硫化碳
	20


表6                噪声超标排污费征收标准

	超标分贝数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	收费标准（元／月）
	350
	440
	550
	700
	880
	1100
	1400
	1760

	超标分贝数
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16及16以上

	收费标准（元／月）
	2200
	2800
	3520
	4400
	5600
	7040
	8800
	11200


说明: 1.一个单位边界上有多处噪声超标，征收额应根据最高一处超标声级计算,当沿边界长度超过100米有二处及二处以上噪声超标,则加1倍征收。

2.一个单位若有不同地点的作业场所，收费应分别计算、合并征收。

3.昼、夜均超标的环境噪声，征收金额按本标准昼、夜分别计算，累计征收。

4.声源一个月内超标不足十五天的，噪声超标排污费减半征收。

5.夜间频繁突发和夜间偶然突发厂界超标噪声排污费，按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算排污费。

6.一个工地同一施工单位多个建筑施工阶段同时进行时，按噪声限值最高的施工阶段计收超标噪声排污费。

7.本标准以每分贝为计征单位，不足一分贝的按四舍五入原则计算。

8、对农民自建住宅不得征收噪声超标排污费。
PAGE  
12

